手动泵的使用

1.将A、B软管连接到执行器的A、B应急接口上；

2.切换手动泵手柄至阀门打开或关闭位置；

3.按压手动泵，观察阀位指示器是否打开或关闭到位

（如无阀位指示器可通过压力判断，手动泵压力表

压力显示120bar，则阀门打开或关闭到位）;

4.使用完手动泵后，拆下执行器A、B应急接口的软管。